产品规格书

Model：LBT-T300-5nL3

- 品牌与制造商信息

品牌：  中性

制造商：力必拓

LOGO：中性

- 型号及版本

型号：LBT-T300-5nL3

版本：V1.0

- 产品概述和特性

产品概述

LBT-T300-5nL3是一款高性能、高速率的室外远距离无线网桥，它具有传输距离远，穿透能力强，防干扰能力强等特点。

产品特性

- 内置15dBi双极化定向天线，最远可达5公里

- 支持非标准频点，扩频到4.9-6.1GHz

- 支持5、10MHz窄带工作频宽

- TDMA 智能动态轮询协议

- 支持ATPC功率控制

- 支持VLAN

- 支持IPv6

- 技术参数

| 规格参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | LBT-T300-5nL3 |  |  |  |  |
| CPU | AR9344 |  |  |  |  |
| Flash | 16MB |  |  |  |  |
| DDR2 | 64MB |  |  |  |  |
| 5G工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |  |  |  |  |
| 5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n |  |  |  |  |
| 天线 | 平板定向天线增益: 15dBi |  |  |  |  |
| 最高速率 | 300Mbps |  |  |  |  |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 24±2dBm | 6M | 27±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 23±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 25±2dBm |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -89dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -87dBm |
| 5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB；802.11n_MCS7: ≤-28 dB； |  |  |  |  |
| 频偏（ppm） | ±20ppm |  |  |  |  |
| 接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN口,支持24V POE |  |  |  |  |
| 接口（LAN） | 1个10/100M 自适应LAN口 |  |  |  |  |
| 按键 | reset键（长按6~10秒恢复出厂默认配置） |  |  |  |  |
| 状态指示灯 | 系统灯、WAN口灯、LAN指示灯、WiFi指示灯、信号强度灯×4 |  |  |  |  |
| 供电 | PoE 24V，DC 12~24V |  |  |  |  |
| 最大功耗 | < 8W |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 168×86×42.5mm |  |  |  |  |
| 重量 | 0.28kg |  |  |  |  |
| 工作环境 | 正常工作温度:-40°C to 70°C；存贮温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |
| ESD | 空气放电 +/-8K，接触放电 +/-6K |  |  |  |  |
| 浪涌 | 共模4K，差模2K |  |  |  |  |

- 软件功能

| 无线模式 | 接入点 (自动 WDS), 接入点 (TDMA3 ), 站点 (WDS/TDMA3), 站点 (ARPNAT) |
| --- | --- |
| 无线技术 | 智能动态轮询，自动信道选择，自动调制方式选择，发射功率自动控制(ATPC) |
| 无线安全 | WPA/WPA2 个人加密, WPA/WPA2 企业加密, WACL, 用户隔离 |
| 无线QoS | TDMA实现4队列优先 |
| 网络模式 | IPv4 IPv6桥接 路由 |
| 网络技术 | 支持VLAN、VLAN透传 |
| WAN协议 | 静态IP，DHCP客户端 |
| 服务 | DHCP 服务， SNMP 服务， NTP 客户端，路由跟踪， ping 看门狗 |
| 管理 | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet |
| 工具 | 站点勘测，连接测试，天线校准 |

- 接口图

- 产品尺寸图

- 天线规格

| 内置天线 |  |
| --- | --- |
| 工作频段 | 5180 ~5850 MHz |
| 增益 | 15±2 dBi |
| 极化方式 | 垂直/水平双极化 |
| 交叉极化隔离度 | 27 dBi |
| 最大驻波比 | <1.5 |
| 水平波瓣角 | 60 ° |
| 垂直波瓣角 | 30 ° |
| 水平极化 | 垂直极化 |

- 附件清单

主机×1     尼龙扎带×2     24V插墙式PoE模块×1    说明书×1    合格证和保修卡×1