产品规格书

Model：LBT-T300-AX3000

- 品牌与制造商信息

品牌：  中性

制造商：力必拓

LOGO：中性

- 型号及版本

型号：LBT-T300-AX3000

版本：V1.2

- 产品概述和特性

产品概述

LBT-T300-AX3000是一款高性能双频802.11AX产品，可提供2.4GHz和5GHz双频无线服务，2.4GHz最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz最高提供 2402Mbps 的接入速率。

产品特性

- 拥有更好的传输质量，更高的传输速率，并发速率最高可达3000Mbps。

- 采用IPQ5018芯片，大大的扩展了用户容量，可支持用户数为128。

- 散热片采用卡扣结构设计和表面纳米涂层处理，散热效果更加理想。

- 射频采用高功率FEM，性能稳定、无线广、传输更远。

- 内置防雷设计，大大的增强了设备的防护能力。

- 全金属外壳设计，防护等级IP67。

- 技术参数

| 规格参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | LBT-T300-AX3000 |  |  |  |  |
| CPU | IPQ5018+QCN6102+QCA8337 |  |  |  |  |
| Flash | SPI NOR 8MB，Nand 128MB |  |  |  |  |
| DDR3L | 512MB×1 |  |  |  |  |
| 2.4GHz工作频段 | 2.4GHz～2.484GHz |  |  |  |  |
| 2.4GHz WIFI传输协议 | 802.11b / g / n / ax |  |  |  |  |
| 5GHz工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |  |  |  |  |
| 5GHz WIFI传输协议 | 802.11a/ n / ac /ax |  |  |  |  |
| 外置天线 | 4根2.4GHz/5GHz 双频全向天线，每根增益：6dBi |  |  |  |  |
| 最高速率 | 2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率 |  |  |  |  |
| 最大支持无线接入 | 128 |  |  |  |  |
| 2.4GHz无线功率 | 802.11b | 11M | 25±2dBm | 1M | 25±2dBm |
|  | 802.11g | 54M | 23±2dBm | 6M | 25±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11ax HE20 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11ax HE40 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
| 5GHz无线功率 | 802.11a | 54M | 22±2dBm | 6M | 24±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS9 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11ax HE20 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11ax HE40 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11ax HE80 | MCS11 | 19±2dBm | MCS0 | 24±2dBm |
|  | 802.11ax HE160 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm |
| 2.4GHz接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -94dBm |
|  | 802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -88dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ax HE20 | MCS11 | -63dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ax HE40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -88dBm |
| 5GHz接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -92dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS7 | -60dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -90dBm |
|  | 802.11ax HE40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ax HE80 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -86dBm |
|  | 802.11ax HE160 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -84dBm |
| 2.4GHz EVM | 802.11b: ≤-10 dB ；802.11g: ≤-25 dB ；802.11n: ≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB |  |  |  |  |
| 5GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB ；802.11n: ≤-28 dB ；802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB |  |  |  |  |
| 频偏（ppm） | ±20ppm |  |  |  |  |
| 接口（SFP） | 1个10/100/1000Mbps SFP光口 |  |  |  |  |
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应WAN 口，支持PoE 48V 输入 |  |  |  |  |
| 接口（LAN） | 1个10/100/1000Mbps自适应LAN 口 |  |  |  |  |
| 外部按键 | reset键（长按6-10秒恢复出厂默认配置） |  |  |  |  |
| 状态指示灯 | 丝印PWR：电源指示灯（绿色，通电常亮；未通电熄灭） 丝印SFP：千兆光口指示灯（绿色，未连接熄灭，连接常亮，数据收发闪烁） 丝印WAN：千兆WAN口指示灯（绿色，未连接熄灭，连接常亮，数据收发闪烁） 丝印LAN：千兆LAN口指示灯（绿色，未连接熄灭，连接常亮，数据收发闪烁） 丝印5G：5GHz状态（绿色，5GHz的WiFi开启，常亮，数据收发，闪烁，WiFi关闭，熄灭） 丝印2.4G：2.4GHz状态（绿色，2.4GHz的WiFi开启，常亮，数据收发，闪烁，WiFi关闭，熄灭） |  |  |  |  |
| 供电 | PoE 802.3at，DC2.0 12V/2A |  |  |  |  |
| 最大功耗 | <18W |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 243.2mm × 218.3mm × 68.3mm |  |  |  |  |
| 重量 | 1.825kg(裸机)4.3kg(毛重) |  |  |  |  |
| 工作环境 | 正常工作温度:-40°C to 70°C；存储温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP67 |  |  |  |  |
| ESD | 空气放电 +/-15K，接触放电 +/-8K |  |  |  |  |
| 浪涌 | 共模4K，差模2K |  |  |  |  |

- 软件功能

| 首页 | 工作模式: 胖AP模式 和瘦AP模式 |
| --- | --- |
|  | 无线AP下载速率，无线AP上传速率，运行时长 |
|  | 设备信息，设备描述，内网信息，WIFI信息 |
| 支持模式 | 网关模式: 设备通过WAN口连接到广域网后使用静态IP,DHCP或PPPoE等方式接入到互联网 |
|  | AP模式： 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备，并使用以太网连接到其他路由器接入广域网 |
| 无线功能 | SSID广播 |
|  | SSID数量：4（2.4GHz）+4（5GHz），支持中文SSID |
|  | 隐藏SSID功能 |
|  | 无线加密：OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-AES |
|  | 无线MAC地址过滤：支持白名单 |
|  | WiFi定时关闭功能 |
|  | 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 |
|  | 发射功率设置 |
|  | 无线客户端数量限制 |
|  | QoS：WMM |
| 网络功能 | 连接方式： 静态地址，从管理服务器获取，从网关获取 |
|  | DHCP 服务器：即可内置DHCP服务器，也可以是外置DHCP服务器 |
|  | 云平台服务器 |
|  | 防火墙功能 |
|  | PPPoE功能： 支持PPPoE拨号功能 |
| 设备管理 | 备份配置信息 |
|  | 恢复配置信息 |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 重启包括定时重启和立即重启 |
|  | 固件升级 |
|  | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |
|  | 系统日志 |
|  | 胖瘦AP切换功能 |

- 接口图

- 产品尺寸图

- 附件清单

主机*1

天线*4

L型固定架*1

背夹*2

螺丝包*1

防水头*3

说明书*1

合格证和保修卡*1