产品规格书

Model：FAP818

- 品牌与制造商信息

品牌：  中性

制造商：力必拓

LOGO：中性

- 型号及版本

型号：FAP818

版本：V2.0

- 产品概述和特性

产品概述

FAP818是一款高性能、高速率的室内型11ax挂墙式面板AP，2.4G和5.8GHz双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行2.4GHz（574Mbps）和5GHz（2402Mbps）实现无线最大吞吐量

- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护

- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想

- 同时支持48V PoE供电

- 支持更换多种颜色上盖

- 技术参数

| 规格参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | FAP818 |  |  |  |  |
| CPU | MT7981B+MT7976CN+RTL8211FS |  |  |  |  |
| Flash | Nand 128MB |  |  |  |  |
| DDR3L | 256MB |  |  |  |  |
| 天线 | 内置2条双频板载全向天线，天线增益：1.7dB |  |  |  |  |
| 2.4G工作频段 | 2.4GHz ~ 2.484GHz |  |  |  |  |
| 2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n /ax |  |  |  |  |
| 5G工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |  |  |  |  |
| 5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac /ax |  |  |  |  |
| 最高速率 | 2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率，5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率 |  |  |  |  |
| 最大支持无线接入 | 128 |  |  |  |  |
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 19±2dBm | 1M | 19±2dBm |
|  | 802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 14.5±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 14.5±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm |
|  | 802.11ax HT20 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm |
|  | 802.11ax HT40 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 16±2dBm | 6M | 18.5±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
|  | 802.11ac HT20 | MCS7 | 14.5±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
|  | 802.11ac HT40 | MCS7 | 14.5±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
|  | 802.11ac HT80 | MCS9 | 13.5±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm |
|  | 802.11ax HT20 | MCS11 | 13.5±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
|  | 802.11ax HT40 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
|  | 802.11ax HT80 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm |
|  | 802.11ax HT160 | MCS11 | 11.5±2dBm | MCS0 | 15±2dBm |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -76dBm | 1M | -82dBm |
|  | 802.11g | 54M | -65dBm | 6M | -82dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -82dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -61dBm | MCS0 | -79dBm |
|  | 802.11ax HT20 | MCS11 | -52dBm | MCS0 | -82dBm |
|  | 802.11ax HT40 | MCS11 | -49dBm | MCS0 | -79dBm |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -65dBm | 6M | -82dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -61dBm | MCS0 | -79dBm |
|  | 802.11ac HT20 | MCS7 | -59dBm | MCS0 | -82dBm |
|  | 802.11ac HT40 | MCS7 | -54dBm | MCS0 | -79dBm |
|  | 802.11ac HT80 | MCS9 | -51dBm | MCS0 | -76dBm |
|  | 802.11ax HT20 | MCS11 | -52dBm | MCS0 | -82dBm |
|  | 802.11ax HT40 | MCS11 | -49dBm | MCS0 | -79dBm |
|  | 802.11ax HT80 | MCS11 | -46dBm | MCS0 | -76dBm |
|  | 802.11ax HT160 | MCS11 | -43dBm | MCS0 | -73dBm |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB；802.11g: ≤-25 dB；802.11n: ≤-28dB；802.11ax: ≤-35 dB |  |  |  |  |
| 5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB ；802.11n: ≤-28 dB ；802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB |  |  |  |  |
| 频偏（ppm） | ±20ppm |  |  |  |  |
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应WAN 口,支持PoE 48V 供电； |  |  |  |  |
| 接口（LAN） | 1个10/100/1000Mbps自适应LAN 口 |  |  |  |  |
| 外部按键 | reset键（长按6-10秒恢复出厂默认配置） |  |  |  |  |
| 供电 | PoE 802.3af |  |  |  |  |
| 最大功耗 | < 12W |  |  |  |  |
| 状态指示灯 | SYS灯 |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 86mm*86mm*38.8mm(墙外部分高8.5mm) |  |  |  |  |
| 重量 | 0.15kg |  |  |  |  |
| 工作环境 | 正常工作温度:-10°C to 40°C；存储温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |  |  |  |  |
| ESD测试 | 空气放电：±8KV，接触放电：±6KV |  |  |  |  |
| 浪涌 | 共模1kV，差模0.5kV |  |  |  |  |

- 软件功能

| 首页 | 工作模式: 胖AP模式 和瘦AP模式 |
| --- | --- |
|  | 无线AP下载速率，无线AP上传速率，运行时长 |
|  | 设备信息，设备描述，内网信息，WIFI信息 |
| 支持模式 | 网关模式: 设备通过WAN口连接到广域网后使用静态IP,DHCP或PPPoE等方式接入到互联网 |
|  | AP模式： 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备，并使用以太网连接到其他路由器接入广域网 |
| 无线功能 | SSID广播 |
|  | SSID数量：4（2.4GHz）+4（5GHz），支持中文SSID |
|  | 隐藏SSID功能 |
|  | 无线加密：OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-AES |
|  | 无线MAC地址过滤：支持白名单 |
|  | 频谱导航（5G优先） |
|  | WiFi定时关闭功能 |
|  | 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 |
|  | 发射功率设置 |
|  | 无线客户端数量限制 |
|  | QoS：WMM |
| 网络功能 | 连接方式： 静态地址，从管理服务器获取，从网关获取 |
|  | DHCP 服务器：即可内置DHCP服务器，也可以是外置DHCP服务器 |
|  | 云平台服务器 |
|  | 防火墙功能 |
|  | PPPoE功能： 支持PPPoE拨号功能 |
| 设备管理 | 备份配置信息 |
|  | 恢复配置信息 |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 重启包括定时重启和立即重启 |
|  | 固件升级 |
|  | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |
|  | 系统日志 |
|  | 胖瘦AP切换功能 |

- 接口图

- 产品尺寸图

- 附件清单

主机*1

螺丝*2

说明书*1

合格证和保修卡*1