产品规格书

Model：LBT-T300-FAP836

- 品牌与制造商信息

品牌：  中性

制造商：力必拓

LOGO：中性

- 型号及版本

型号：LBT-T300-FAP836

版本：V1.1

- 产品概述和特性

产品概述

FAP836是一款高性能、高速率的室内型11be面板式AP，可提供2.4G和5.8GHz双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

• 同时运行2.4GHz（688Mbps）和5GHz（2882Mbps）实现无线最大吞吐量

• 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护

• 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想。

• 支持48V PoE

- 技术参数

| 规格参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | LBT-T300-FAP836 |  |  |  |  |
| CPU | AN7563+MT7991B+MT7976CN+EN8811H |  |  |  |  |
| Flash | NAND 128MB |  |  |  |  |
| DDR3 | 512MB |  |  |  |  |
| 2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz |  |  |  |  |
| 2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n / ax / be |  |  |  |  |
| 2.4G 天线 | 内置天线2PCS,天线增益：1.7dBi |  |  |  |  |
| 5G工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |  |  |  |  |
| 5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac / ax / be |  |  |  |  |
| 5.8G 天线 | 内置天线3PCS,天线增益：2.9dBi |  |  |  |  |
| 最高速率 | 2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2882Mbps 的接入速率 |  |  |  |  |
| 最大支持无线接入 | 128 |  |  |  |  |
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 23±2dBm | 1M | 23±2dBm |
|  | 802.11g | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 18.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 18.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11ax HE20 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11ax HE40 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11be EHT20 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11be EHT40 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 19.5±2dBm | 6M | 22±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS7 | 18.5±2dBm | MCS0 | 21±2dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS7 | 18.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS9 | 18.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm |
|  | 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11ax HE80 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11ax HE160 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 19.5±2dBm |
|  | 802.11be EHT20 | MCS13 | 16.5±2dBm | MCS0 | 21±2dBm |
|  | 802.11be EHT40 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11be EHT80 | MCS13 | 15.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm |
|  | 802.11be EHT160 | MCS13 | 14.5±2dBm | MCS0 | 19.5±2dBm |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -95dBm |
|  | 802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -74dBm | MCS0 | -92dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -71dBm | MCS0 | -89dBm |
|  | 802.11ax HE20 | MCS11 | -63dBm | MCS0 | -92dBm |
|  | 802.11ax HE40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11be EHT20 | MCS13 | -56dBm | MCS0 | -92dBm |
|  | 802.11be EHT40 | MCS13 | -53dBm | MCS0 | -89dBm |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -91dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -90dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -91dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -85dBm |
|  | 802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -91dBm |
|  | 802.11ax HE40 | MCS11 | -59dBm | MCS0 | -89dBm |
|  | 802.11ax HE80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -86dBm |
|  | 802.11ax HE160 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm |
|  | 802.11be EHT20 | MCS13 | -55dBm | MCS0 | -91dBm |
|  | 802.11be EHT40 | MCS13 | -52dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11be EHT80 | MCS13 | -49dBm | MCS0 | -85dBm |
|  | 802.11be EHT160 | MCS13 | -46dBm | MCS0 | -82dBm |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB；802.11g: ≤-25 dB；802.11n: ≤-28dB； 802.11ax: ≤-35 dB；802.11be: ≤-38 dB |  |  |  |  |
| 5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB；802.11n: ≤-28 dB；802.11ac: ≤-32 dB； 802.11ax: ≤-35 dB；802.11be: ≤-38 dB |  |  |  |  |
| 频偏（ppm） | ±20ppm |  |  |  |  |
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000/2500Mbps自适应WAN口，支持POE 48V 供电； |  |  |  |  |
| 接口（LAN） | 1个10/100/1000Mbps自适应LAN口 |  |  |  |  |
| PoE | 802.3at |  |  |  |  |
| 按键 | reset键（长按6-10秒恢复出厂默认配置） |  |  |  |  |
| 状态指示灯 | SYS 灯 |  |  |  |  |
| 最大功耗 | < 15.3W |  |  |  |  |
| ESD测试 | 空气放电：±8KV，接触放电：±6KV |  |  |  |  |
| 浪涌 | 共模2KV，差模1KV |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 86mm*86mm*42.8mm(墙外部分高10.8mm) |  |  |  |  |
| 重量 | TBD |  |  |  |  |
| 工作环境 | 正常工作温度:-10°C to 40°C；存储温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |  |  |  |  |

- 软件功能

| 首页 | 工作模式: 胖AP模式 和瘦AP模式 |
| --- | --- |
|  | 无线AP下载速率，无线AP上传速率，运行时长 |
|  | 设备信息，设备描述，内网信息，WIFI信息 |
|  | AP模式： 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备，并使用以太网连接到其他路由器接入广域网。 |
| 无线功能 | SSID广播 |
|  | SSID数量：4（2.4GHz）+4（5GHz），支持中文SSID |
|  | 隐藏SSID功能 |
|  | 无线加密：OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES 、WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-AES |
|  | 无线MAC地址过滤：支持白名单(100) |
|  | WiFi定时关闭功能 |
|  | 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 |
|  | 发射功率设置 |
|  | 无线客户端数量限制 |
| 网络功能 | 连接方式： 静态地址，从管理服务器获取，从网关获取 |
|  | DHCP 服务器：即可内置DHCP服务器，也可以是外置DHCP服务器 |
|  | 云平台服务器 |
| 设备管理 | 备份配置信息 |
|  | 恢复配置信息 |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 重启包括定时重启和立即重启 |
|  | 固件升级 |
|  | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |
|  | 系统日志 |
|  | 胖瘦AP切换功能 |

- 接口图

- 产品尺寸图

- 附件清单

主机*1

螺丝*2

说明书*1

合格证和保修卡*1