产品规格书

Model：LBT-T300-WB5acL3-Ex

- 品牌与制造商信息

品牌：  中性

制造商：力必拓

LOGO：中性

- 型号及版本

型号：LBT-T300-WB5acL3-Ex

版本：V1.2

- 产品概述和特性

产品概述

LBT-T300-WB5acL3-Ex是一款高性能、高速率的室外远距离无线网桥，它具有传输距离远，穿透能力强，防干扰能力强等特点。

产品特性

- 使用专用的TVS防雷器件，提高了产品在恶劣环的能力

- 内置12dBi双极化定向天线，最远可达5公里

- 支持非标准频点，扩频到4.9-6.1GHz

- 支持5、10MHz窄带工作频宽

- TDMA 智能动态轮询协议

- 支持ATPC功率控制

- 支持IPv6

- 技术参数

| 规格参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | LBT-T300-WB5acL3-Ex |  |  |  |  |
| CPU | QCA9563+QCA9882+QCA8334 |  |  |  |  |
| Flash | SPI NOR 16MB |  |  |  |  |
| DDR2 | 128MB |  |  |  |  |
| 5GHz工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |  |  |  |  |
| 5GHz WIFI传输协议 | 802.11 a / n /ac |  |  |  |  |
| 最高速率 | 867Mbps |  |  |  |  |
| 天线 | 内置12dBi定向平板天线 |  |  |  |  |
| 5GHz无线功率 | 802.11a | 54M | 23±2dBm | 6M | 26±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS9 | 21±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS9 | 21±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS9 | 21±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
| 5GHz接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -90dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -69dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS9 | -65dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS9 | -62dBm | MCS0 | -86dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS9 | -59dBm | MCS0 | -84dBm |
| 5GHz EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB；802.11n_MCS7: ≤-28 dB；802.11ac_MCS9:≤-32dB |  |  |  |  |
| 频偏（ppm） | ±20ppm |  |  |  |  |
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN口，支持24-48V 非标POE供电 |  |  |  |  |
| 接口（LAN） | 1个10/100/1000M自适应LAN口 |  |  |  |  |
| 按键 | Reset键（长按6~10秒恢复出厂默认配置） |  |  |  |  |
| 状态指示灯 | SYS 灯，WAN口灯，LAN口灯，信号灯×5 |  |  |  |  |
| 供电 | PoE 24V Passive和DC 12-24V；可以定制IEEE802.3af标准48V PoE版本 |  |  |  |  |
| 最大功耗 | < 10W |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 168×86×42.5mm |  |  |  |  |
| 重量 | 0.28kg |  |  |  |  |
| 工作环境 | 正常工作温度:-30°C to 55°C；存贮温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |
| ESD | 空气放电 +/-8K，接触放电 +/-6K |  |  |  |  |
| 浪涌 | 共模4K，差模2K |  |  |  |  |

- 软件功能

| 软件功能 |  |
| --- | --- |
| 首页 | 设备信息，无线信息，网络信息，网口信息 |
| 无线模式 | 接入点 (自动 WDS), 接入点 (TDMA3 ), 站点 (WDS/TDMA3), 站点 (ARPNAT) |
| 无线技术 | 智能动态轮询，自动信道选择，自动调制方式选择，发射功率自动控制(ATPC) ，备用SSID |
| 无线安全 | WPA/WPA2 个人加密, WPA/WPA2 企业加密, WACL, 用户隔离 |
| 无线QoS | TDMA实现4队列优先，带宽限制 |
| 网络模式 | IPv4 IPv6桥接 路由 |
| 网络技术 | 支持VLAN、VLAN透传，STP |
| WAN协议 | 静态IP，DHCP客户端 |
| 服务 | DHCP 服务， SNMP 服务， NTP 客户端， ping 看门狗 ，系统警告，mDNS，CDP/LLDP，SSDP，GRE隧道，PPPoE中间代理 |
| 管理 | HTTP GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet，云平台，远程日志 |
| 工具 | 站点勘测，连接测试，天线校准，路由跟踪 |
| 设备管理 | 设备信息基础设置，系统配置，用户管理，LED设置 |

- 接口图

- 产品尺寸图

- 天线规格

| 内置天线 |  |
| --- | --- |
| 工作频段 | 5180 ~5850 MHz |
| 增益 | 12dBi |
| 极化方式 | 垂直/水平双极化 |
| 交叉极化隔离度 | 27 dB |
| 最大驻波比 | <1.8 |
| 水平波瓣角 | 60 ° |
| 垂直波瓣角 | 30 ° |
| 水平极化 | 垂直极化 |

- 附件清单

主机×1     尼龙扎带×2     24V桌面式PoE模块×1    电源线×1      网线×1     说明书×1    合格证和保修卡×1