产品规格书

Model：LBT-T300-WB5G03

- 品牌与制造商信息

品牌：  中性

制造商：力必拓

LOGO：中性

- 型号及版本

型号：LBT-T300-WB5G03

版本：V2.1

- 产品概述和特性

产品概述

LBT-T300-WB5G03是一款高性能、高速率的室外远距离无线网桥，它具有传输距离远，穿透能力强，防干扰能力强等特点。

产品特性

- 内置12dBi定向天线，可满足5KM内无线传输，可实现点对点，点对多点的室外覆盖和应用。

- 同时支持12V PoE和DC 12V供电。可以定制IEEE802.3af标准48V PoE版本。

- 支持智能信道分析、自动最优信道选择，最高速率867Mbps。

- 产品支持万能中继模式和AP模式,用户应用场景更加广泛。

- 支持一键配对。

- 技术参数

| 规格参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | LBT-T300-WB5G03 |  |  |  |  |
| CPU | QCA9563+QCA9886+QCA8334 |  |  |  |  |
| Flash | SPI NOR 16MB |  |  |  |  |
| DDR2 | 128MB |  |  |  |  |
| 5GHz工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |  |  |  |  |
| 5GHz WIFI传输协议 | 802.11 a / n /ac wave2 |  |  |  |  |
| 最高速率 | 867Mbps |  |  |  |  |
| 天线 | 内置12dBi定向平板天线 |  |  |  |  |
| 5GHz无线功率 | 802.11a | 54M | 21±2dBm | 6M | 25±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 25±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 25±2dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS9 | 20±2dBm | MCS0 | 25±2dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 25±2dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 25±2dBm |
| 5GHz接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -73dBm | 6M | -90dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -71dBm | MCS0 | -89dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS9 | -64dBm | MCS0 | -87dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS9 | -59dBm | MCS0 | -84dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS9 | -56dBm | MCS0 | -81dBm |
| 5GHz EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB；802.11n_MCS7: ≤-28 dB；802.11AC_MCS9:≤-32dB |  |  |  |  |
| 频偏（ppm） | ±20ppm |  |  |  |  |
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN口，支持24V 非标POE供电 |  |  |  |  |
| 接口（LAN） | 1个10/100/1000M自适应LAN口 |  |  |  |  |
| 供电 | PoE 12V，DC 12V |  |  |  |  |
| 最大功耗 | < 10W |  |  |  |  |
| Rest按键 | 长按10秒恢复出厂默认配置，短按1秒发起配对 |  |  |  |  |
| 滑动开关 | 一键设定主从 |  |  |  |  |
| 状态指示灯 | SYS 灯，WAN口灯，LAN口灯，5G WIFI灯，信号灯×4 |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 168×86×42.5mm |  |  |  |  |
| 重量 | 0.28kg |  |  |  |  |
| 工作环境 | 正常工作温度:-30°C to 55°C；存贮温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |
| ESD | 空气放电 +/-8K，接触放电 +/-6K |  |  |  |  |
| 浪涌 | 共模2K，差模1K |  |  |  |  |

- 软件功能

| 状态显示 | 显示工作模式、网络拓扑、信号强度、CPU/内存使用率、实时流量速率、设备描述 |
| --- | --- |
|  | 内网信息、无线信息、桥接信息、外网信息（网关 / WISP） |
| 工作模式 | AP模式、桥接模式、WISP模式、网关模式 |
| CPE管理（AP/桥接模式） | 基于私有协议GHCP的网桥自管理功能 |
| 无线设置 | SSID广播、隐藏 SSID、选择信道、加密方式（NONE、WPA/WPA2PSK-AES）、 限制最大接入数（0-64）、支持虚拟AP（2个） |
|  | 国家代码、用户隔离、DFS、Radio 模式（2×2 MIMO/SISO） |
|  | MAC访问控制:支持黑名单 / 白名单模式，限制特定 MAC 地址接入 WiFi |
|  | 定时关闭 |
|  | 锁定 BSSID、自动重启策略（看门狗机制） |
| 安全中心 | 网站过滤 |
|  | IP地址过滤 |
|  | MAC地址过滤 |
|  | 端口映射 |
|  | DMZ |
| 网络设置 | IPv4/IPv6 |
|  | 网口设置 |
|  | Ping |
|  | 路由跟踪 |
|  | LLDP 设置 |
|  | 云平台 |
|  | 静态 DHCP:绑定 MAC 地址与固定 IP，支持 32 条规则 |
|  | 远程登录、VPN （IPsec/PPTP/L2TP） |
|  | 静态路由:支持 16 条路由规则 |
| 设备管理 | 配置管理 |
|  | 定时重启 |
|  | 固件升级 |
|  | NTP 、手动与主机时间同步 |
|  | 系统日志、远程日志 |
|  | HTTP、Telnet、SSH、SNMP |
|  | 流控设置 |
|  | 时间组/IP组管理 |
|  | DDNS设置 |

- 接口图

- 产品尺寸图

- 天线规格

| 内置天线 |  |
| --- | --- |
| 工作频段 | 5180 ~5850 MHz |
| 增益 | 12dBi |
| 极化方式 | 水平/垂直双极化 |
| 交叉极化隔离度 | 27 dB |
| 最大驻波比 | <1.8 |
| 水平波瓣角 | 60 ° |
| 垂直波瓣角 | 30 ° |
| 水平极化 | 垂直极化 |

- 附件清单

主机×1     尼龙扎带×2     12V PoE电源×1    网线×1   说明书×1    合格证和保修卡×1